Esercizio di consolidamento

Si prenda in esame il seguente caso: Un'azienda operante nel settore dei servizi deve costruire la

propria rete interna in risposta alle esigenze dei propri reparti. In particolare dovremmo progettare

la rete allocando i seguenti dispositivi:

• 100 host area vendite e customer care

• 55 host area operativa (programmazione e sviluppo)

• 20 host area management ed amministrativa

• 8 host sala server

Lo studente dopo aver fatto opportuni ragionamenti riguardo al subnetting scelga una classe di

indirizzo in grado di soddisfare i requisiti proposti e svolga operazioni di subnetting.

Successivamente progetti la rete e ne verifichi il comportamento in packet tracer. Si strutturi il

progetto utilizzando la tecnologia delle Vlan ed utilizzando il protocollo vtp visto in classe (switch

server sarà quello più vicino al router).

Suggerimento: una volta subnettata la rete (consiglio vlsm) prendete per ogni rete il primo valore

(o l’ultimo) come default gateway della subnet.

SUBNETTING VARIABILE

- 2^7				Classe: C

- 2^6

- 2^5

- 2^4

AREA VENDITE E CUSTOMER CARE

- 192.168.0.0

R => 192.168.0.0/0000000

S => 255.255.255.128

B => 192.168.0.127

- 192.168.0.128

R => 192.168.0.10/000000

S => 255.255.255.192

B => 192.168.0.191

- 192.168.0.192

R => 192.168.0.110/00000

S => 255.255.255.224

B => 192.168.0.223

- 192.168.0.224

R => 192.168.0.1110/0000

S => 255.255.255.240

B => 192.168.0.239